1️⃣ Blowholes (기공)

발생 원인

- 주조 과정 중 금속 용탕 내 공기나 가스가 완전히 배출되지 않고 응고 중에 남아 생긴 내부 공극

- 주형(몰드) 가스 배출구가 막히거나, 탈기 불량

- 용탕 온도가 너무 높거나 낮을 때 응고 속도 차이로 발생

조치 가이드

- 탈기(De-gassing) 장치 점검 및 아르곤 탈기 공정 강화

- 주형 가스 배출 통로 청소 및 배기 설계 개선

- 용탕 온도 관리 자동화: ±5℃ 유지

2️⃣ Cold Shot (냉간 결합)

발생 원인

- 용탕이 금형 내에서 완전히 합쳐지지 못하고 두 개의 흐름이 경계에서 냉각되어 접합 불량 발생

- 금속 온도 낮음 또는 충전 속도 불균일

조치 가이드

- 주조 온도 상향 조정(약 +20~30℃)

- 게이트/러너 재설계로 충전 균일화

- 충전 압력(shot pressure) 프로파일 최적화

3️⃣ Fins (날개 버, 얇은 돌출)

발생 원인

- 금형 접합면의 틈새로 용탕이 새어나와 얇은 판 모양 돌출 형성

- 몰드 클램프 압력 부족 또는 금형 마모

조치 가이드

- 금형 조립면 마모·오염 점검 후 재연마

- 클램프 압력 및 위치 보정

- 형체 클램프 정기 유지보수 일정 강화

4️⃣ Flash (플래시, 새어나온 금속 잔여물)

발생 원인

- 금형 맞물림 불량, 틈새로 용탕 유출

- 사출 압력 과다, 금형 열팽창으로 인한 간극 증가

조치 가이드

- 금형 접합부 맞춤 조정 및 갭 측정

- 사출 압력 곡선 재튜닝

- 냉각 시간 조정으로 열팽창 최소화

5️⃣ Misrun (주입 불충분)

발생 원인

- 용탕이 금형의 구석까지 도달하지 못하고 응고하여 불완전 형상 발생

- 주조 온도 부족, 게이트 위치 부적절

조치 가이드

- 주입 온도/속도 상승

- 금형 온도 사전 예열

- 게이트 재배치로 유동경로 최적화

6️⃣ Scar (표면 스카, 얕은 움푹 패임)

발생 원인

- 표면 냉각 불균일, 금속 유동 도중 표면 산화막이 찢겨나감

- 주조 후 급속 냉각 또는 냉각유 불균일 분사

조치 가이드

- 냉각유 분사 각도 및 압력 균일화

- 금속 표면 보호용 플럭스(Flux) 적용 검토

- 냉각수 유량/온도 자동 제어

7️⃣ Shrinkage (수축공)

발생 원인

- 응고 중 체적 감소로 내부에 빈 공간(공동) 형성

- 라이저(Riser) 부족 또는 위치 부적절

- 냉각 속도 불균형

조치 가이드

- 라이저 설계 개선 및 추가 설치

- 냉각곡선 모니터링 시스템 적용

- 고온부 순차 응고 유도(Chill block 사용)

8️⃣ Crack (균열)

발생 원인

- 응고 응력 또는 열응력으로 인한 금속 조직 파단

- 금형 온도 편차, 냉각수 과다 주입

조치 가이드

- 주조 해석 기반 온도 균일 제어

- 냉각수 유량 감소, 냉각구간 재배치

- 후열처리(annealing) 조건 최적화

9️⃣ Scratch (긁힘)

발생 원인

- 탈형 시 금형면 또는 핀에 의한 마찰 흠집

- 후공정 이송 중 충돌, 취급 불량

조치 가이드

- 금형 표면 경도 코팅(TiN 등) 적용

- 자동 로더/언로더 속도 제어

- 이송 트레이 고무패드 적용 및 표면 청정도 관리

📘 요약 매핑 테이블

| Class | 대표 위치 | 주요 원인 | 현장 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| Blowholes | 내부/중앙부 | 탈기 불량, 가스 포획 | 탈기 강화, 주형 배기 개선 |
| Cold Shot | 경계면 | 용탕 접합 실패 | 온도·충전속도 상승 |
| Fins | 외곽 테두리 | 금형 누유 | 금형 재연마, 클램프 보정 |
| Flash | 가장자리 | 금형 간극, 압력 과다 | 금형 정렬, 사출압 튜닝 |
| Misrun | 모서리부 | 주입 불완전 | 게이트 재설계, 예열 |
| Scar | 표면 | 냉각 불균일 | 냉각 분사 조건 개선 |
| Shrinkage | 내부 | 응고 수축 | 라이저 추가, 냉각 제어 |
| Crack | 표면/가장자리 | 열응력 | 온도 균일화, 냉각 유량 조절 |
| Scratch | 표면 | 마찰·취급 불량 | 코팅·자동화 제어 |